Membuat Respirometer Sederhana

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD)

Nama	Kelompok	:

Kelas			:

Judul Praktikum	:  Alat Respirometer Sederhana

Tujuan : Siswa dapat membuat alat respirometer sederhana

Pada meja laboratorium sudah tersedia alat dan bahan untuk membuat respirometer, yaitu  1 buah palu, 1 buah paku, 1 buah silet, 1 buah lem tembak, 1 botol kaca dengan ukuran 100 ml,1 buah penggaris, 1 buah pipa kaca dengan diameter 5 mm dan panjang 30 cm dan sterofoam.

Gambar 1 : Respirometer Sederhana

Sumber : Dokumen Pribadi

Tugas	: Buatlah respirometer sederhana seperti gambar di atas dengan 	menggunakan alat dan bahan tersebut serta mengikuti tahapan 	pembuatan spirometer sederhana  di bawah ini!

Langkah Kerja Membuat Respirometer Sederhana

- Siapkanlah alat dan bahan yang akan digunakan;

- Buatlah lubang pada tutup botol kaca dengan bantuan paku dan palu dengan diameter 5 mm;

- Mesukanlah  pipa kaca ke dalam lubang tutup botol dengan kedalaman   2 cm;

- Rekatkanlah  pipa kaca dengan lubang tutup botol menggunakan lem tembak;

- Sambungkanlah rangkaian tutup botol kemulut botol dengan rapat/tidak ada celah;

- Potonglah stetoform menggunakan silet menjadi berbentuk  persegi panjang dengan ukuran panjang yang sama dengan pipa kaca dan lebar yang sama dengan diameter pada botol ( sterofoam bagian A);

- Potonglah sterofoam menggunakan silet dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm (sterofoam bagian B);

- Potonglah dan menempelkan potongan strerofoam bagian B pada sterofoam bagian A dengan jarak 3 cm dari ujung pipa kaca;

- Tempelkanlah rangkaian respirometer pada sterofoam tersebut menggunakan lem tembak.

Lembar Observasi

Petunjuk 	:

Berilah tanda contreng atau centang (✔) pada kolom penilaian yang telah disediakan sesuai hasil observasi

| No. | Kriteria | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 2 | 1 |
| A | Menyiapkan Alat dan Bahan |  |  |  |  |
| 1 | Meletakan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat respirometer di atas meja |  |  |  |  |
| 2 | Melelehkan lem tembak dengan cara menyambungkan alat peleleh lem ke sumber listrik |  |  |  |  |
| B | Membuat Respirometer |  |  |  |  |
| 1 | Memutar tutup botol berlawanan arah jarum jam sehingga mulut tutup botol terlepas dari badan botol |  |  |  |  |
| 2 | Meletakan tutup botol di tempat yang datar atau rata dengan posisi mulut tutup botol menghadap ke bawah |  |  |  |  |
| 3 | Meletakan paku di tengah tutup botol kemudian paku tersebut diketuk menggunakan palu hingga membentuk lubang dengan diameter 5 mm |  |  |  |  |
| 4 | Mengambil pipa kaca kemudian dimasukan secara perlahan ke dalam mulut botol hingga kedalaman 2 cm |  |  |  |  |
| 5 | Mengambil lem tembak kemudian arahkan mulut alat peleleh lem ke sambungan pipa kaca dan tutup botol |  |  |  |  |
| 6 | Menekan tuas alat peleleh lem sambil menggerakan mulut alat peleleh lem tersebut melingkari sambungan pipa kaca dan tutup botol hingga tidak ada bagian yang tidak rapat/ bercela |  |  |  |  |
| 7 | Meletakan sambungan pipa kaca dan tutup botol tersebut di tempat datar atau rata selama 2 menit hingga lem mengering dengan baik |  |  |  |  |
| 8 | Mengarahkan rangkaian tutup botol ke mulut botol |  |  |  |  |
| 9 | Memutar rangkaian tutp botol yang sudah diarahkan ke mulut botol searah jarum jam hingga tidak ada cela/ rapat |  |  |  |  |
| 10 | Memotong stetoform menggunkan silet menjadi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang yang sama dengan pipa kaca dan lebar yang sama dengan diameter pada botol (sterofoam bagian A) |  |  |  |  |
| 11 | Memotong sterofoam menggunakan silet dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm (sterofoam bagian B) |  |  |  |  |
| 12 | Meletakan dan menempelkan potongan strerofoam B pada sterofoam A dengan jarak 3 cm dari ujung pipa kaca |  |  |  |  |
| 13 | Meletakan rangkaian respirometer pada sterofoam yang telah dipotong |  |  |  |  |
| 14 | Menekan tuas alat peleleh dengan mulut alat peleleh mengarah ke samping botol |  |  |  |  |
| 15 | Menempelkan samping botol yang telah diberi lem ke sterofoam |  |  |  |  |
| 16 | Menunggu selama 2 menit agar lem mengering dan merekat dengan baik |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

Nilai =  Total skor/skor maksimal X 100

Rubrik Penilaian

| No | Kriteria |  | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Persiapan Membuat Respirometer |  |  |
| 1 | Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan di atas meja | Siswa dapat menyiapkan 5 alat dan 2 bahan yang akan digunakan di atas meja | 5 |
|  |  | Siswa dapat menyiapkan alat kurang dari 5 dan 2 bahan yang akan digunakan di atas meja | 4 |
|  |  | Siswa dapat menyiapkan alat kurang dari 5 dan bahan kurang dari 2 yang akan digunakan di atas meja | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan di atas meja | 1 |
| 2 | Melelehkan lem tembak dengan cara menyambungkan alat peleleh lem ke listrik | Siswa dapat memasang lem pada alat peleleh dengan panjang lem tidak melebihi panjang alat peleleh dan menyambungkan alat peleleh ke listrik | 5 |
|  |  | Siswa dapat memasang lem pada alat peleleh dengan panjang lem melebihi panjang alat peleleh dan menyambungkan alat peleleh ke listrik | 4 |
|  |  | Siswa dapat memasang lem pada alat peleleh dengan panjang lem melebihi panjang alat peleleh dan tidak dapat menyambungkan alat peleleh ke listrik | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat memasang lem pada alat peleleh dan tidak dapat menyambungkan alat peleleh ke listrik | 1 |
| B | Membuat Respirometer |  |  |
| 1 | Memutar tutup botol berlawanan arah jarum jam sehingga mulut tutup botol terlepas dari badan botol | Siswa dapat memutar tutup botol berlawanan arah jarum jam sehingga mulut tutup botol terlepas dari badan botol dengan cepat | 5 |
|  |  | Siswa dapat memutar tutup botol berlawanan arah jarum jam sehingga mulut tutup botol terlepas dari badan botol dengan cukup cepat | 4 |
|  |  | Siswa dapat memutar tutup botol berlawanan arah jarum jam sehingga mulut tutup botol terlepas dari badan botol dengan lambat | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat memutar tutup botol dan badan botol berlawanan arah jarum | 1 |
| 2 | Meletakan tutup botol di tempat yang datar atau rata dengan posisi mulut tutup botol menghadap ke bawah | Siswa dapat meletakan tutup botol di tempat yang datar atau rata dengan posisi mulut tutup botol menghadap ke bawah | 5 |
|  |  | Siswa tidak dapat meletakan tutup botol di tempat yang datar atau rata dengan posisi mulut tutup botol menghadap ke bawah | 4 |
|  |  | Siswa dapat meletakan tutup botol di tempat yang datar atau rata dengan posisi mulut tutup botol menghadap ke atas | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat meletakan tutup botol di tempat yang datar atau rata dengan posisi mulut tutup botol menghadap ke atas | 1 |
| 3 | Meletakan paku di tengah tutup botol kemudian paku tersebut diketuk menggunakan palu hingga membentuk lubang dengan diameter 5 mm | Siswa dapat meletakan paku di tengah tutup botol kemudian paku tersebut diketuk menggunakan palu hingga membentuk lubang dengan diameter 5 mm | 5 |
|  |  | Siswa dapat meletakan paku di tengah tutup botol kemudian paku tersebut diketuk menggunakan palu hingga membentuk lubang dengan diameter kurang atau lebih dari 5 mm | 4 |
|  |  | Siswa dapat meletakan paku di tengah tutup botol kemudian paku tersebut diketuk menggunakan palu tetapi tidak membentuk lubang | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat meletakan paku di tengah tutup botol kemudian paku tersebut tidak dapat diketuk menggunakan palu dan tidak membentuk lubang dengan diameter 5 mm | 1 |
| 4 | Mengambil pipa kaca kemudian dimasukan secara perlahan ke dalam mulut botol hingga kedalaman 2 cm | Siswa dapat mengambil pipa kaca kemudian dimasukan secara perlahan ke dalam mulut botol hingga kedalaman 2 cm | 5 |
|  |  | Siswa dapat mengambil pipa kaca kemudian dimasukan secara perlahan ke dalam mulut botol hingga kedalaman 2 cm kurang atau lebih dari 2 cm | 4 |
|  |  | Siswa dapat mengambil pipa kaca kemudian dimasukan dengan cepat dan kasar ke dalam mulut botol hingga kedalaman 2 cm, sehingga pipa kacanya retak atau sedikit pecah | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat memasukan pipa kaca ke dalam lubang tutup botol dengan kedalaman 2 cm | 1 |
| 5 | Mengambil lem tembak kemudian arahkan mulut alat peleleh lem ke sambungan pipa kaca dan tutup botol | Siswa dapat mengambil lem tembak dan mengarahkan mulut alat peleleh lem ke sambungan pipa kaca dan tutup botol, kemudian menekan tuas alat peleleh sambil alat peleleh di gerakan melingkari sambungan pipa kaca dan tutup botol |  |
|  |  | Siswa dapat mengambil lem tembak dan mengarahkan mulut alat peleleh lem ke sambungan pipa kaca dan tutup botol, kemudian menekan tuas alat peleleh tetapi tidak menggerakan alat peleleh melingkari sambungan pipa kaca dan tutup botol | 4 |
|  |  | Siswa dapat mengambil lem tembak dan mengarahkan mulut alat peleleh lem ke sambungan pipa kaca dan tutup botol, tetapi tidak menekan tuas alat peleleh | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat mengambil lem tembak dan tidak dapat mengarahkan mulut alat peleleh lem ke sambungan pipa kaca dan tutup botol, dan tidak dapat menekan tuas alat peleleh | 1 |
| 6 | Menekan tuas alat peleleh lem sambil menggerakan mulut alat peleleh lem tersebut melingkari sambungan pipa kaca dan tutup botol hingga tidak ada bagian yang tidak rapat/ bercelah | Siswa dapat menekan tuas alat peleleh lem sambil menggerakan mulut alat peleleh lem tersebut melingkari sambungan pipa kaca dan tutup botol hingga tidak ada bagian yang tidak rapat/ bercelah | 5 |
|  |  | Siswa dapat menekan tuas alat peleleh lem sambil menggerakan mulut alat peleleh lem tersebut melingkari sambungan pipa kaca dan tutup botol tetapi masih terdapat bagian yang tidak rapat/ bercelah | 4 |
|  |  | Siswa dapat menekan tuas alat peleleh lem tetapi tidak dapat menggerakan mulut alat peleleh lem melingkari sambungan pipa kaca dan tutup botol sehingga masih terdapat bagian yang tidak rapat/ bercelah | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat menekan tuas alat peleleh lem dan tidak dapat menggerakan mulut alat peleleh lem tersebut melingkari sambungan pipa kaca dan tutup botol sehingga masih terdapat bagian yang tidak rapat/ bercelah | 1 |
| 7 | Meletakan sambungan pipa kaca dan tutup botol tersebut di tempat yang datar atau rata selama 2 menit hingga lem mengering dengan baik | Siswa dapat meletakan sambungan pipa kaca dan tutup botol tersebut di tempat yang datar atau rata selama 2 menit agar lem mengering dengan baik | 5 |
|  |  | Siswa dapat meletakan sambungan pipa kaca dan tutup botol tersebut di tempat yang tidak datar atau tidak rata selama 2 menit agar lem mengering dengan baik | 4 |
|  |  | Siswa dapat meletakan sambungan pipa kaca dan tutup botol tersebut di tempat yang datar atau rata selama kurang dari 2 menit sehingga lem belum mengering dengan baik | 2 |
|  |  | Siswa dapat meletakan sambungan pipa kaca dan tutup botol tersebut di tempat yang tidak datar atau tidak rata selama kurang dari 2 menit sehingga lem belum mengering dengan baik | 1 |
| 8 | Mengarahkan rangkaian tutup botol ke mulut botol | Siswa dapat mengarahkan rangkaian tutup botol ke mulut botol secara horisontal hingga rangkaian tutup botol tepat berada di depan mulut botol | 5 |
|  |  | Siswa dapat mengarahkan rangkaian tutup botol ke mulut botol secara horisontal tetapi rangkaian tutup botol tidak tepat berada di depan mulut botol | 4 |
|  |  | Siswa dapat mengarahkan rangkaian tutup botol ke mulut botol secara vertikal hingga rangkaian tutup botol tepat berada di depan mulut botol |  |
|  |  | Siswa tidak dapat mengarahkan rangkaian tutup botol ke mulut botol secara horisontal atau vertikal | 1 |
| 9 | Memutar rangkaian tutup botol yang sudah diarahkan dengan mulut botol searah jarum jam hingga tidak ada cela/ rapat. | Siswa dapat memutar rangkaian tutup botol yang sudah diarahkan ke mulut botol searah jarum jam hingga tidak ada cela/ rapat. | 5 |
|  |  | Siswa dapat memutar rangkaian tutup botol yang sudah diarahkan ke mulut botol searah jarum jam tetapi masih terdapat cela/ tidak rapat. | 4 |
|  |  | Siswa dapat memutar rangkaian tutup botol yang sudah diarahkan ke mulut botol tetapi berlawanan dengan arah jarum jam | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat memutar rangkaian tutup botol yang sudah diarahkan ke mulut botol | 1 |
| 10 | Memotong stetoform menggunkan silet menjadi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang yang sama dengan pipa kaca dan lebar yang sama dengan diameter pada botol ( sterofoam A) | Siswa dapat memotong stetoform A menggunkan silet menjadi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang yang sama dengan pipa kaca dan lebar yang sama dengan diameter pada botol | 5 |
|  |  | Siswa dapat memotong stetoform A menggunkan silet menjadi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang yang sama dengan pipa kaca tetapi lebar yang tidak sama dengan diameter pada botol | 4 |
|  |  | Siswa dapat memotong stetoform A menggunkan silet menjadi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang yang tidak sama dengan pipa kaca tetapi dengan lebar sama dengan diameter pada botol | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat memotong stetoform A menggunkan silet menjadi berbentuk persegi panjang | 1 |
| 11 | Memotong sterofoam menggunakan silet dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm (sterofoam B) | Siswa dapat memotong sterofoam B menggunakan silet dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm | 5 |
|  |  | Siswa dapat memotong sterofoam B tanpa menggunakan silet dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm | 4 |
|  |  | Siswa dapat memotong sterofoam B tanpa menggunakan silet tetapi dengan ukuran panjang dan lebar kurang atau lebih dari 5 cm dan 2 cm | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat memotong sterofoam B menggunakan silet dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm | 1 |
| 12 | Meletakan dan menempelkan potongan strerofoam B pada sterofoam A dengan jarak 3 cm dari ujung pipa kaca | Siswa dapat meletakan dan menempelkan potongan strerofoam B pada sterofoam A dengan jarak 3 cm dari ujung pipa kaca | 5 |
|  |  | Siswa dapat meletakan dan menempelkan potongan strerofoam B pada sterofoam A dengan jarak kurang atau lebih dari 3 cm dari ujung pipa kaca | 4 |
|  |  | Siswa dapat meletakan tetapi tidak dapat menempelkan potongan strerofoam B pada sterofoam A dengan jarak 3 cm dari ujung pipa kaca | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat meletakan dan menempelkan potongan strerofoam B pada sterofoam A dengan jarak 3 cm dari ujung pipa kaca | 1 |
| 13 | Meletakan rangkaian respirometer pada sterofoam yang telah di potong | Siswa dapat meletakan rangkaian respirometer pada bagian tengah sterofoam yang telah di potong, dengan posisi pipa kaca diletakan memanjang dan botol kaca diletakan melebar | 5 |
|  |  | Siswa dapat meletakan rangkaian respirometer tetapi tidak pada bagian tengah sterofoam yang telah di potong, dengan posisi pipa kaca diletakan memanjang dan botol kaca diletakan melebar | 4 |
|  |  | Siswa dapat meletakan rangkaian respirometer tetapi tidak pada bagian tengah sterofoam yang telah di potong, dengan posisi pipa kaca melebar dan botol kaca diletakan memanjang | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat meletakan rangkaian respirometer pada sterofoam yang telah di potong | 1 |
| 14 | Menekan tuas alat peleleh dengan mulut alat peleleh mengarah ke samping botol | Siswa dapat menekan tuas alat peleleh dengan mulut alat peleleh mengarah ke samping botol | 5 |
|  |  | Siswa dapat menekan tuas alat peleleh dengan mulut alat peleleh tidak mengarah ke samping botol | 4 |
|  |  | Siswa dapat menekan tuas alat peleleh tetapi tidak mengarahkan mulut alat peleleh ke bagian botol ,manapun | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat menekan tuas alat peleleh dan tidak mengarahkan mulut alat peleleh ke samping botol | 1 |
| 15 | Menempelkan samping botol yang telah diberi lem ke sterofoam | Siswa dapat menempelkan samping botol yang telah diberi lem pada bagian tengah sterofoam, dengan posisi pipa kaca diletakan memanjang dan botol kaca diletakan melebar | 5 |
|  |  | Siswa dapat menempelkan samping botol yang telah diberi lem tetapi tidak pada bagian tengah sterofoam yang telah di potong, dengan posisi pipa kaca diletakan memanjang dan botol kaca diletakan melebar | 4 |
|  |  | Siswa dapat menempelkan samping botol yang telah diberi lem tetapi tidak pada bagian tengah sterofoam yang telah di potong, dengan posisi pipa kaca melebar dan tabung kaca diletakan memanjang | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat menempelkan samping botol yang telah diberi lem ke sterofoam | 1 |
| 16 | Menunggu selama 2 menit agar lem mengering dan merekat dengan baik | Siswa dapat menunggu selama 2 menit agar lem mengering dan merekat dengan baik | 5 |
|  |  | Siswa dapat menunggu lebih dari 2 menit agar lem mengering dan merekat dengan baik | 4 |
|  |  | Siswa dapat menunggu kurang dari 2 menit sehingga lem mengering atau merekat dengan kurang baik | 2 |
|  |  | Siswa tidak dapat menunggu selama 2 menit agar lem mengering dan merekat dengan baik | 1 |